附件1

2022年度大连市重点科技研发计划项目申报指南

一、重点支持方向

（一）高新领域

1.新一代信息技术

1.1 物联网智能监测系统实现屏蔽泵健康评估的研发

研究内容：

围绕屏蔽泵运转过程由于径向力、轴向力或其它异常情况导致轴承磨损，常规偏磨线圈反馈信号不准确的问题进行研究：开发一个基于物联网兼具智能诊断方法和智能监控系统的新型屏蔽泵健康评估系统，实现对屏蔽泵的健康评估；利用信号处理技术对偏转线圈电信号和振动信号进行健康参数提取；综合多种信号对故障进行多角度分析；采用数字隔离、有源滤波等方式切断耦合通道的干扰；进行将数字信号处理技术应用于屏蔽泵健康评估，提高故障诊断技术的灵敏性，实现对轻微程度故障的及时报警的研究。

考核指标：

（1）形成完整的屏蔽泵健康评估系统及测试仪表，基于电机偏磨线圈瞬态信号判断轴承磨损程度，基于振动加速度传感器判断摩擦并报警；（2）磨损程度显示：0-100%，且相对精度5%以内；碰撞故障检测准确度高于95%；测温精度0.5%；产品运行温度-40℃~+150℃；（3）具有轴承磨损、振动、温度限值设定及报警功能、具有碰撞报警功能及记忆存储功能；（4）能够应用于所有泵型；（5）降低因异常磨损无法正确反馈，导致泵严重损坏造成损失的概率。（6）知识产权：申请发明专利2项。（7）实现小批量生产，带动企业收入1000万元。

1.2 城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统研发

研究内容：

围绕智慧城轨智能化车辆维护检测的发展趋势，研发新一代彩色线阵成像技术，打造车顶、车侧、车底、受电弓、走行部彩色高清图像采集单元，真实还原关键部件的边缘细节、标记线细节等，实现针对性的故障等智能识别，并集成综合控制单元，控制轨边各个箱体的电源、信号传输、温度调节、除尘等功能；研究连续测速技术，打破测速不受车轮传感器接触车轮才能测速的条件制约，提供实时稳定的速度输出，实现对变速停车的适用性；研究基于车厢号的车次、端位号识别技术，实现车侧图像进行OCR识别和基于多车厢号识别结果相互校验；研究基于智能算法的定位识别技术，实现对轨旁车辆 “全车覆盖，重点盯防”的智能检测，为列检提供批量智能化检车作业模式。

考核指标：

（1）利用多组采集单元对车体外观全部可视部件进行360度全景线阵扫描，清晰呈现0.5mm的细节图像；（2）列车速度在0-80km/h，可测速范围0-150km/h，测速精度0.1km/h，测速频率10次/秒；（3）室外防护等级不低于IP65，MTBF指标≥5000小时；（4）知识产权：申请发明专利2项、软件著作权1项；（5）实现在国内多条城轨线路运维检测系统的推广应用，带动企业收入7000万元。

1.3 智能车联网远程智能定损系统开发

研究内容：

基于智能网联技术、图像识别技术、大数据分析技术、以及创新智能定损技术，实现远程智能定损系统。通过采集车辆CAN总线数据、以及驾驶员拍照图像和证件等数据，处理后通过车联网上传至云平台大数据中心，运用定损算法，实现远程智能识别车辆部件损失、以及维修工时价格计算等，解决远程智能定损难题，推进产业融合发展与示范应用。

考核指标：

(1)远程智能定损与人工专家评估定损误差在5%以内；(2)定损时间<30min；(3)传感器量程-陀螺仪±250°/sec，加速度计±16g。(4)IMU采集频率-三轴加速度计1mS，三轴陀螺仪11mS；(5)采集精度-三轴加速度计100mg，三轴陀螺仪0.05°；(6)实现远程智能识别车辆部件损失、以及维修工时价格计算等；(7)知识产权：申请发明专利3-5项；(8)实现小批量生产，带动企业收入不低于2000万元。

1.4用于工业故障听诊的声传感器阵列关键技术研发

研究内容：

针对工业领域（电力、制造业、油气田等）关键设备、部件运维智能化的需求，研究用于工业故障听诊的声传感器阵列关键技术，建设运转状态监测和预测性运维的智能监测系统，实现“非接触式全天候监测+智能分析预警”：研究基于麦克风阵列声援定位关键技术，实现盲源分离、声源定向、波束成形等前端信号处理先进算法，形成声场扫描画像；研究波束形成算法的抗干扰降噪技术，实现大型传感器阵列、分布式声传感器网络；研究特定声音事件检测技术，实现特征向量、声音分类；研究基于机器学习的音频数据智能分析技术，构筑个性化疑似异响预警声学机器学习模型，智能识别出目标故障、故障定位、预警、预测运行寿命，形成可视化报告。

考核指标：

（1）对宽带信号进行精确定位和増强。处理带宽范围为1000Hz到80KHz；（2）声源角度估计误差在2°以内；（3）实现多声源的定位，支持多目标、多故障点的监测分析；（4）对目标声源的信噪比提高3dB以上；（5）在混响条件下实现技术指标；（6）知识产权：申报发明专利5项；申请软件著作权3项；（7）实现小批量生产，带动企业收入3000万元。

1.5 面向巡回机器人的自主导航协作芯片模组及系统研制

研究内容：

围绕巡回机器人精确定位、自主导航、高效通讯、协同控制等关键领域，发展新一代面向巡回机器人的自主导航协作芯片模组及系统。研制适用于机器人自主导航协作芯片模组的软、硬件技术，包括数据交互协议、数据通讯方法，低功耗传感器技术，优化设备电池效率。研制高精度无线定位或测距算法、路径规划与追踪算法、多传感器数据融合技术。研制适用于巡回机器人的智能硬件设备，多设备自组网通讯、定位或测距。研制基于边缘计算技术的分布式系统引擎，支持高刷新率定位、测距、导航、路径规划，实现设备指令交互、数据存储、图像分析等功能。

考核指标：

（1）实现面向巡回机器人的自主导航协作芯片模组及系统的定位或测距效果，平均精度≤30cm；（2）定位或测距单次定位响应时间≤10ms；（3）支持分布式数据存储及计算服务，单节点具备处理5000hz以上定位与通讯刷新频率能力；（4）支持设备自组网协议，具备导航、授时、通信一体化能力；（5）实现2种以上自主巡回机器人产品的应用示范；（6）申请发明专利1项；（7）实现小批量生产，带动企业收入3000万元。

1.6基于UWB的矿用精确人员定位系统的研究与开发

研究内容：面向煤矿井下人员定位系统实时准确定位，研发设计一套读卡速度快、抗干扰能力强、定位精度高、易维护的矿井人员定位系统。利用UWB双边测距算法实现人和设备的精确定位，并实现有效的功耗控制；对UWB无线通信信道抢占的规划处理，以避免多设备间的信道竞争，优化传输速率；对UWB远距离通信模块的硬件开发，以达到远距离定位；保证在线升级的逻辑完整性，实现在线升级的可靠及稳定；实现断点续传数据的压缩，在保障数据完整性的和存储时间的达到平衡；实现数据库存储数据的压缩，优化数据库存取速度，为用户在上位机上的操作提供快速的响应及便利性。

考核指标：

(1) 实现静态定位精度≤30cm。（2）系统巡检周期≤2s，最大位移速度不得小于 7m/s，移动定位精度≤7.3m。（3）知识产权：申请软件著作权6项。（4）实现批量生产，带动企业收入1.5个亿。

1.7 基于多模态分析的卷宗、证物关键信息检索及定位

研究内容：

对跨模态检索的建模和匹配进行研究，从音频、视频等非结构化文件中，精准、高效地检索数据。构建特征模型，将多模态的信息载体进行统一语义表述，解决人类和计算机对文本和图像的理解在高层语义层面不同等数据间的语义鸿沟问题。研究基于深度关联分析的跨模态检索模型，构建更加细粒度的多模态数据的特征表示。研究多模态数据排序模型，针对不同场景以及特定需求，提供个性化的搜索结构。研究关键信息定位技术，实现音频、视频文件等多模态关键信息定位到关键帧。

考核指标：

（1）构建多模态关键信息检索与定位系统。（2）支持图片、音频、视频至少3类信息载体的关键信息检索；检索推荐结果推荐排名前5条准确度达到85%以上；音频、视频等关键信息定位准确度达到85%以上。（3）成果相关衍生技术在不少于三个产品中得到转换应用，卷宗多模态文件关联归目，庭审视频巡查行为检测，证据关联检索；（4）知识产权：申请软件著作权1项；（5）实现小批量生产，带动企业收入600万元。

- 1.8基于人工智能和大数据信息熵的电商消费者实时分层和智能营销技术

- 研究内容：

以最大程度保护用户隐私为前提，研发电商消费者实时分层技术。在用户分层中提出跨品类渗透指标，准确、全面评估用户价值。基于智能算法和信息熵理论开发自适应区间分箱方法，合理划分离散型及连续型特征分箱阈值，研发具有实时性及主动学习能力的用户分层模型。

- 考核指标：

（1）模型可同时在线应用的商家用户数≥10;日处理用户数≥108。（2）智能用户分层模型上线后，可随着订单数量的积累实现模型的主动学习，触达准确率≥0.01。（3）实现至少两个不同领域（消费者实时分层领域、精准营销领域）的SaaS产品化实际应用示范，SaaS产品化应用需要达到全年99.9%的高可用率。（4）知识产权：申请发明专利3项、软件著作权3项。（5）实现至少三个平台商家应用，带动企业收入800万元。

1.9 12寸晶圆14nm制程配套石英晶舟研发

研究内容：

围绕集成电路产业发展趋势，开发12寸晶圆14nm制程配套石英舟产品。研制关键设备石英晶舟数控组立机，实现产品在垂直度、相对坐标等方面的高精准度。研究开发自动抛光机，提高产品表面的平整度及整体一致性，提高所承载的芯片产品的成品率。研究Injector加工制程技术，实现产品的高可靠性和均匀性。

考核指标：

（1）实现石英晶舟用在12寸晶圆14nm制程中应用；（2）满足12寸晶圆对产品公差±0.2 mm的技术要求，达到最小公差±0.005mm技术水平；（3）石英材料纯度达到99.9999%；（4）产品可承受1000度至1200度高温；（5）知识产权：申请发明专利2项；（6）实现小批量生产，带动企业收入1000万元。

1.10柔性线路板与IC载板一体化项目

研究内容：

面向柔性线路板的高精度需求，进行IC集成一体化研究，通过线路与工艺开发设计，实现在线路板上直接完成IC的制作，节省IC框架，优化IC加工工艺，实现IC与线路板的直接结合，提供高频毫米波柔性线路板解决方案。

考核指标：

（1）替代目前线路板实装工艺，实现IC与线路板的直接结合。（2）线宽间距是20~50微米。镀铜厚度均匀性为18微米，蚀刻均匀性为≥90%，IC载体电阻焊接表面高度差小于10微米，电阻焊与焊盘表面高度差不大于15微米。（3）知识产权：申请发明专利2项，实用新型专利5项。（4）实现小批量生产，带动企业收入5000万元人民币。

2.洁净能源

1.11 车用燃料电池系统及关键部件的开发与验证

研究内容：

针对国内对大功率燃料电池系统应用场景的拓展需求问题，开展车用大功率单堆燃料电池系统及关键部件的开发与验证，研究大功率单堆燃料电池系统成为当前阶段的重点攻关任务，提升体积功率密度，提高系统工作稳定性，电堆一致性和全生命周期使用寿命，实现燃料电池系统向更多领域拓展，包括商用重卡，冷链运输，市政用车等高功率需求场景。

考核指标：

（1）开发150KW单堆大功率燃料电池系统，设计寿命≥10000h，完成整车匹配工作；（2）额定点效率：>45%，比功率密度：>600W/kg，额定功率不小于130KW；加载斜率不小于8A/s,降载斜率不小于20 A/s；输出电压600-750V DC；工作环境温度-30-50摄氏度；储存温度-40-70摄氏度；氢气泄露率<30%LFL;（3）知识产权：申请发明专利不小于3项，软著不少于4项。（4）实现小批量生产，带动企业收入不低于5000万。

1.12 严重事故下安全壳结构性能试验及包容能力研究关键设备研制

研究内容：

面向国家新一代核电技术的研发及在役电站安全的需求，解决核电站从设计上实际消除大量放射性释放的关键与瓶颈问题。开展热力耦合作用下安全壳结构包容能力试验验证研究；研制缩比例的安全壳关键部件样机；开展相关验证试验，评价安全壳关键部件的失效机理，特别是安全壳贯穿部件的薄弱环节；优化闸门的结构设计。提升安全壳结构分析的评价方法，确保人员闸门和设备闸门的安全性，全面提升严重事故下安全壳的性能。

考核指标：

（1）设计和研制“华龙一号”安全壳人员闸门和设备闸门的缩比例样机；（2）闸门的泄漏率应达到的指标：0.42MPa，在标准状态下，每延米双道密封，每0.1MPa压力允许的泄漏率为0.01Ncm3/s；（3）闸门的机械结构在最高工作压力（1.3MPa）和温度（160℃）平台下，保持结构完整性和密封性；（4）实现安全壳关键设备在新一代核电站及在役电站的产业化实际应用示范；（5）知识产权：申请发明专利1项；（6）实现小批量生产，带动企业收入3000万元。

3.智能制造

1.13 5G终端柔性折叠屏补强板和折叠屏散热片研发

研究内容：

针对柔性折叠屏补强板和折叠屏散热片在蚀刻工艺技术、生产设备、寿命、散热效率等方面技术难点，研发新蚀刻设备，保证柔性折叠屏补强板“柔性”部分的网孔蚀刻精度；研发非氢氟酸蚀刻液体系，保证对人体无危害和避免对环境造成污染，技术性能指标达到同类产品先进水平。

考核指标：

（1）柔性折叠屏补强板“柔性”部位网孔精度±0.008mm；厚宽比≥2.5条件下，蚀刻因子＞5.0。（2）网孔镂空率在50—80%的范围内，“K”值保证在0.5—1.0N/m，弯折寿命满足大于20万次的要求。（3）微型折叠屏散热片技术指标：热流密度＞5W/cm2；单位体积能量输出＞12W/cm3；单位质量能量输出＞3W/g等处于国内领先水平。（4）知识产权：申报发明专利8项。（5）实现小批量生产，带动企业收入8000万元。

1.14汽车高端注塑关键件模具技术研究

研究内容：

开展汽车塑胶关键件模具和产业化技术研发，提升大连市汽车塑胶关键件供给能力。开展模具斜抽结构技术研究，开发特殊结构，在模具正常开合模状态完成倒扣结构的脱模，实现模具尺寸减小、注塑机吨位变小，节约了模具制造及成型生产的成本，满足高端汽车制动手柄产品需求。开展模具嵌件安装技术研究，提升产品尺寸精度及稳定性，提高产品生产效率，助力高端零部件国产化。

考核指标：

（1）满足高光模具型腔表面质量A0级、尺寸公差0.05～0.1mm和形位公差0.08～0.1mm的要求。（2）知识产权：申请发明专利2项。（3）实现小批量生产，带动企业收入3000万元。

1.15特大型铸造起重机智能运行关键技术研究与测试

研究内容：

针对特大型铸造起重机高安全性需求的生产场景，研发特大型铸造起重机智能运行管理控制系统，保障系统运行安全。研究智能调度系统，基于库图、物料存储规则、设备位置等，自主分解生产计划，融合多设备三层防碰撞机制，通过智能调度算法实现主动防碰撞。研究铸造起重机高效安全无人化运行，满足铸造起重机安全需求的无人化运行自控系统，实现一键巡航、无人摘挂钩等作业。研究基于机器视觉的挂钩识别技术；研究智能点检系统，实时监测关键零部件，提升智能铸造起重机安全水平。

考核指标：

（1）自动运行作业成功率不低于90%；（2）挂钩识别系统定位精度±20mm，识别率不低于95%；（3）知识产权：申请发明专利4项，软件著作权2项；发表高水平学术论文2篇。（4）形成一个起重量300t以上特大型铸造起重机智能化示范项目，带动企业收入900万元。

1.16 SSVT-220型无局放高压互感器

研究内容：

针对高压互感器产品局放不稳定、影响供电质量问题，研究开发无局放高压互感器产品。采用先进技术改善内部结构，增强导电能力和绝缘效果，有效解决互感器局放高或局放不稳定问题，符合高压铁路变电站、中压变电站和小型变电站用电源需求。

考核指标：

（1）一次绕组绝缘水平。额定雷电冲击耐受电压(峰值)：1050kV; 额定短时工频耐受电压(方均根值)：460kV;一次绕组 N 端额定短时工频耐受压(方均根值)：5 kV 。（2）二次绕组绝缘水平.二次绕组间及对地绝缘的额定短时工频耐受电压为 3 kV（方均根值）。（3）介质损耗因数:质损耗因数≤0.005。（4）在 1.2Um/√3kV 测量电压下，局部放电允许水平：≤5 pC, 在 Um kV 测量电 压下，局部放电允许水平：≤10pC。（5）知识产权：申报发明专利2项。（6）实现小批量生产，带动企业收入3500 万元。

1.17 节能环保型同步器及其制造装配工艺的研发

研究内容：

研制同步器及其全自动化的装配制造设备，实现全球首家全自动同步器装配。开发全自动化的装配制造设备及工艺，通过全自动化装配设备把生产节拍从原来的5分钟提升到9.5秒。智能化系统与全自动化设备相结合，实现所有核心尺寸在线100%监控；利用环保粉末冶金材料替代原有的钢材锻坯，大幅提升材料利用率。

考核指标：

（1）开发出国产化率达95%以上的智能化管理自动化装配线，实现工程化应用验证。（2）粉末冶金代替钢材锻坯，中碳钢毛坯代替低碳钢毛坯，减少渗碳工艺，维氏硬度维持在HV550左右，保证零件刚度。（3）知识产权：申请发明专利1项。（4）实现批量生产，带动企业收入30000万元。

1.18 智能化高效节能集中供冷供热保温管设备工艺技术研发与产业化应用

研究内容：

围绕集中供冷供热保温管产品的设计制造数字化智能化的发展趋势，开展自主实现大型保温管关键生产设备的数字化、智能化技术。开发低能耗高速高效螺杆主机及PLC控制系统、真空变频节能系统、无极智能无屑切割技术，实现保温管材真空定径挤出生产线的智能化；研发双枪头高压发泡机组，实现智能化生产；开展高效高精度五轴滚轮式圆管数控相贯线切割机床的研发与应用；开展工业互联网平台体系架构设计，开展大管径直埋保温管工程示范应用。

考核指标：

（1）外护管密度960kg/m3，断裂伸长率≥550 %，拉伸屈服强度≥21.5Mpa，纵向回缩率≤1%，耐环境应力开裂≥1500h；外径增大率≤1%，内表面电晕达到 75Dyc\cm；（2）聚氨酯泡沫保温层导热系数最低0.024w/m.k，闭孔率≥95%，吸水率 ≤5%，耐热性≥150℃；（3）智能生产线运行的关键设备数控化率不低于80%；（4）实现DN2000mm以上大管径直埋保温管的工程示范应用；（5）知识产权：申请发明专利4项；（6）实现批量生产，带动企业收入1亿元以上。

1.19特高压支柱绝缘子的研发与产业化

研究内容：

面向1100kV特高压输电能同时满足电能大容量、远距离、高效率、低损耗、低成本输送的技术研究需求，研制特高压支柱绝缘子，提升特高压输变电工程设备的安全可靠性，实现特高压支柱绝缘子的材料结构、电气性能、机械性能等方面持久、安全、可靠运行。

考核指标：

（1）研究产品生产工艺及原材料配方，调整配方和相应的烧成工艺，开发出主体直径达到到385mm的1100kV特高压瓷支柱绝缘子产品；（2）对烧成工艺进行更为细致的研究，产品伞伸出达到110mm；（3）通过加工过程极致控制，形成出一套合适的烧成工艺，使产品的温度循环试验温差达到70k；（4）提升产品强度，破坏应力从75MPa增加到90MPa。（5）知识产权：申请发明专利4项。（6）实现小批量生产，带动企业收入5000万元。

1.20 核燃料转运装置

研究内容：

面向解决国外技术垄断，研发核燃料转运装置：研发核燃料转运装置，包括运输容器的结构设计、材料选择、焊接工艺、货架结构设计、货架组合焊接方式、以及货架零部件设计等；研发核燃料转运装置生产加工技术及工艺，通过组焊定位胎具等生产工具的研发及封头成型前先进行内表面预抛光处理等生产工艺的改进，提高产品质量和生产效率；运输容器结构设计以及工艺水平的提升，提高运输容器完整性；开展密封性能检测和安全性能检测，以实现运输容器零缺陷。

考核指标：

1）研发核燃料运输容器装置，实现：容器数量:12组,运输总重量:9.6kg,容器容积:8L,使用压力:0.3MPa,外形尺寸:Φ205×283mm。（2）研发转运货架装置，实现：货架层数:2层，托盘个数：12个，对角线公差≤1.5mm，货架总高度≤1380mm，运输总重量≤280kg，装备使用次数≥3000次，维修时长≤35小时。（3）通过生产加工技术和工艺改进，实现：货架成品装配数量≥6套/周，钢桶焊接成品量≥40个/天，容器抛光数量≥20个/天。（4）知识产权：申请发明专利3项。（5）实现小批量生产，带动企业收入1300万元。

1.21 水轮发电机组智能轴承系统研究与应用

研究内容：

围绕水电站在状态检修、降本增效、节能减排的发展趋势，搭建工业互联网平台，研究高性能载体集温度测量、非接触位移测量、磨损量测量及多参量采集于一体的水轮发电机组推力轴承与导轴承监测系统；研究具备自调、自诊断功能的数字冷却调控监测系统；研究污染度、水分、粘度等多参量油液监测系统；研究通过上述系统整合实现设备的健康状况洞察，建立仿真机理与数据相融合的混合模型预测诊断系统，实现机组监控与智慧运维融合，形成预测性维护智能产品，为机组提供安全、节能、降耗个性化的运行方案和标准，实现水力发电的智能化和绿色化。

考核指标：

（1）增加油膜监测参数3项；测温精度≤0.5℃；增加磨损监测参数1项；测量范围0.05~0.20mm；测量精度≤0.02mm；（2）增加受力分析参数1项；诊断准确率≥85%，解决瓦体温度监测的单一与滞后； （3）降低机组损耗≥10%，冷却水用量减少≥90%，降低机组运维成本≥20%；（4）知识产权：申报发明专利3项；软件著作权1~4项；（5）实现小批量生产，带动企业收入3500万元。

1.22 大型调心滚子轴承外滚道精密数控磨削装备

研究内容：

面向国产调心滚子轴承高精高质加工需求，针对大型轴承外滚道加工效率低、磨削质量差的问题，开展大型调心滚子轴承外滚道精密数控磨削装备总体方案设计及结构优化；自主研发低速静动压主轴、静压导轨等关键功能部件；研制大型调心滚子轴承外滚道精密数控磨削装备样机；整机装备全面性能测试评价；调心滚子轴承滚道磨削验证及应用。

考核指标：

（1）研制大型调心滚子轴承滚道精密数控磨削装备2套；（2）工件轴转速20-150r/min，工作台进给量最小值0.001-0.005mm，工件轴轴向/径向跳动：2μm，砂轮轴轴向/径向跳动：2μm，X轴重复定位精度：2μm，Z轴重复定位精度≤0.02mm；（3）加工要求：轴承外滚道原始轮廓总高度≤2μm，滤波段为2~500的轴承外滚道圆度误差≤6μm，轴承外滚道粗糙度≤0.12μm；（3）研发设备在轴承制造企业开展应用；（4）申请发明专利1项；（5）实现小批量生产，带动企业收入3000万元。

1.23 高端机械加工设备（工业母机）精密主轴的研发

研究内容：

针对国内工业母机精密主轴上存在的技术短板，开发精密主轴加工工艺技术，实现主轴精度、圆柱度、跳动度、端面平行度等技术要求；研究温控加工车间的建立，实现符合精密轴加工的环境；研究低成本生产模式，优化原材料、工艺、加工、热处理、检测等环节，实现精密主轴的低成本生产。通过项目研发，实现技术替代，提升国产设备的精度和附加值。

考核指标：

（1）精密主轴外径精度在0.003mm以内，圆柱度要求0.0015mm、跳动度在0.002mm；（2）精密主轴的各端面跳动度要保证在0.002mm以内；（3）相对端面的平行度要保证在0.002mm以内；（4）知识产权：申请发明专利1项；（5）实现小批量生产，带动企业收入2000万元。

1.24 现场快速高精密分析仪器的研发及产业化

研究内容：

围绕质谱技术轻量化的发展趋势，进行便携式离子阱微型质谱仪的结构设计，采用金属丝专有/专利技术构造线性离子阱，从整体结构出发，优化各部件的组成，包括主控电路板的方案和设计，多种复杂算法的硬件DSP快速处理等技术开发；核心元件离子肼的开发，开展离子探测、微信号放大、真空系统控制、SWIFT驱动控制的设计，发展便携式质谱在毒品和爆炸物等危险品以及有毒有害气体在现场快速检测方向的应用示范。

考核指标：

（1）便携式线性离子阱微型质谱分析仪的技术开发及产业化，同时在爆炸物检测、禁毒、环保及医学领域应用。（2）检测能力包括：军用、民用和土制炸药等爆炸物，有毒工业化合物、常见毒品及各类新型毒品。（3）知识产权：申请发明专利6项。（4）实现小批量生产，带动企业收入1500万。

1.25 新能源汽车驱动电机用宽温域高速轴承设计制造技术

研究内容：

面向碳达峰、碳中和需求，针对新能源汽车以及无人化电动高速运载车辆驱动电机轴承高速、高温、频繁启停导致冲击等工况条件，提出新能源驱动电机轴承工况适应设计，优化轴承内部结构，重点突破滚道优化、新型减磨保持架、高效低摩擦密封设计以及宽温域润滑脂应用等核心技术；研究滚动波纹度、尺寸稳定性、游隙控制等高精度制造技术；开展轴承高精度制造工艺以及高温适应性的热处理技术，突破高温回火控制、表面高硬度氮化物特殊工艺等技术，解决高速、高温下轴承发热、润滑、耐热与振动等难题；研制出高速和急变速、高可靠性的系列化密封式轴承，满足系列新能源汽车驱动电机的需求。

考核指标：

（1）研制新能源汽车驱动电机轴承型号不少于5款，不少于2种典型应用；（2）技术指标：精度P5，转速达16000r/min(dm*n值达到0.8×106)，寿命与整车质保同寿5-8年或15-25万公里，温度使用范围（-40-200℃）；（3）知识产权：申请发明专利2项。（4）新能源车驱动电机轴承示范生产线1条，达到30万套生产能力，实现小批量生产，带动企业收入8000万元。

1.26复杂曲面加工用五轴联动机床高精度、高刚性加工主轴研究

研究内容：

针对航空航天、军工、新能源汽车轻质一体化复杂零件的需求，开展对复杂曲面加工用五轴联动机床高精度、高刚性加工主轴研究，研制全直驱高精度高刚性高速AC轴双摆头，采用全直驱驱动方式，提升加工精度，实现进口替代。

考核指标：

（1）A轴 S1≥400Nm 、夹紧方式：气动夹紧、夹紧力≥2000Nm（带断电保护）、旋转角度：±110°、测量系统精度：±4″；（2）C轴 S1≥800Nm 、夹紧方式：气动夹紧、夹紧力：≥1700Nm（带断电保护）、旋转角度：±360°，测量系统精度：±2″；（3）同时配套4种超短专用电主轴模块（可换）（4）实现产品在航空航天、军工等领域的应用；（5）知识产权：申请发明专利4项。（6）实现批量生产，带动企业收入4000万。

1.27最新四代战机X10系列发动机关键紧固组件的研发

研究内容：

围绕军用航空发动机研制的关键技术突破、走自主研制航空发动机之路，解决军用航空发动机及相关部件的技难题术。开展最新四代战机X15系列发动机气路、水路等管路系统稳定性研究，提高减震性能，延长发动机寿命；开发金属橡胶衬垫卡箍，包括双联卡箍组件的研发、单联卡箍组件的研发等；替代传统的管路支架和固定管接头等，提升管路系统稳定性进而提高最新战机的作战性能。

考核指标：

（1）结构设计优化后的金属橡胶衬垫卡箍替代传统宽幅管带，减重20%以上，推动发动机极致轻量化。（2）新材料金属衬垫卡箍替代传统金属卡箍大幅实现减震，振幅下降40%以上，共振率下降35%以上，提供发动机管路安全性能。（3）发动机管路抗冲击加速度性能提高30%以上，保障发动机管路强度。（4）成倍提高发动机管路卡箍工作寿命，由原来的100小时，提高到平均300小时以上，最高可达500小时左右。保障最新型号战机发动机的使用寿命。（5）实现最新第四代战机X15机型的验证与示范。（6）知识产权：申请发明专利5项。（7）实现小批量生产，带动企业收入5000万元。

1.28工业循环水处理超导冷却和热交换技术的研发和应用

研究内容：

针对传统循环水冷却塔水量蒸发损失大，废水排放量大，排水盐含量高，水资源消耗高的问题，开展节能、减排专项研究，研制满足工业生产需要的大型高效的循环冷却设备，以减少冷却装置的蒸发水量与排污水量，降低系统盐浓缩，实现循环水的微量蒸发与微量排污，解决煤化工行业废水零排放含盐量高、处理费用高的难题。

考核指标：

（1）实现工业超导冷却塔示范装置（2000m3/h）一座，产品成熟稳定一年后按行业推广应用。（2）具体技术指标；微蒸发（蒸发量由2-5%降至＜0.5%）、微排污（排污量由1-3%降至0.2%）、冷却水温差8-10℃。（3）知识产权：申请发明专利1项，制定行业技术规范1项。（4）实现小批量生产，带动企业收入约3500万元。

1.29 EMB线控刹车电机研发

研究内容：

针对汽车电子化和智能化的发展，传统的液压/气压制动方式已经无法满足设计上的需求，开展更适合集成到车联网与无人驾驶制动系统当中的EMB刹车电机研究：研究适应车载电压范围及可在高低温环境下运行的电机；提升电机高转速性能、降低噪音技术；研究可承受高机械冲击和震动结构，提高稳定性；研究高堵转性能，保证安全性；发展寿命长、耐高温、重量轻的电机。

考核指标：

（1）电机可在高低温-40~140℃、电压范围8V~16V下工作，保证扭矩输出；（2）最高转速10000rpm(高速可加快响应速度) ，噪音50dB以下；（3）承受机械冲击可达200G，可承受震动可达20G，保证机械结构稳定，适应不同道路环境（山地、平原、城市、乡村）的需求；（4）电机高堵转性能，使电机可满足长距离持续刹车（1小时）下持续输出，确保行使安全；（5）寿命最低8000小时、耐温200℃、重量1KG以下；（6）知识产权：申请发明专利3项；（7）实现批量生产，带动企业营业收入3.5亿元。

4.海洋装备

1.30 大型舰船管路系统薄壁管冷弯曲关键技术的研发

研究内容：

针对大型舰船薄壁管路系统冷弯曲技术的难题，开展大型舰船管路系统薄壁管冷弯曲的减薄率、薄壁管机械性能、分子结构应力、使用寿命等关键技术研究，减轻舰船质量，提高舰船航行速度。突破多学科优化设计技术与智能制造一体化的贯通与融合，解决基础工业软件无法与工业生产制造协同的问题，推进传统生产型企业向数字化与智能化转型，推动船舶管路系统产业优化升级。

考核指标：

（1）薄壁管弯曲处表面无划伤或碰撞形成的凹陷；（2）管路减薄率不高于10%，凹陷深度不超过管子外径的3%；（3）管路弯曲处截面的圆度≤7%，折皱度≤2%；（4）智能生产关键设备数控率不低于80；（5）实现运用动态冷弯曲的工艺技术；（6）建成系列薄壁管弯管生产线；（7）知识产权：申请发明3项。（8）建设千吨级薄壁管弯管生产示范装置，实现年产值2000万以上。

1.31 LNG船液货系统及LNG燃料供气系统的自动化控制系统

研究内容：

LNG船液货系统及LNG燃料供气系统是LNG燃料动力船的核心系统，是世界海洋工程领域最前沿的技术之一。项目研发液化气船液货监控自动化控制系统，实现核心部件的国产化，软件开发的国产化，研究开发LNG运输船/加注船液货系统，以及LNG燃料动力船燃气供气系统的自动化控制、远程监控、远程维护管理等，适于5G技术的直接应用，减少人员操作负担及误操作风险。

考核指标：

（1）研发出一套LNG液货系统设备的自动化控制。（2）研发出一套LNG系统及辅助系统设备工作状态的远程监测及报警以及故障自诊断功能的系统。（3）实现LNG系统设备的维修保养服务的实际应用。（4）知识产权：申请发明专利10项。（5）实现小批量生产，带动企业收入1亿元。

5.精细化工和新材料

1.32 用于军工/航天设备连接器线束的热缩护套产品及密封胶的开发应用

研究内容：

面向军工及航天领域市场需求，研究耐高温的高分子聚合物热缩产品技术、耐高温冲击高分子聚合物热缩产品技术，开展耐真空释气技术、耐辐照技术、耐特定溶剂技术、高性能聚合物熔融成型技术研究开发，实现国内军工航天领域现用热缩产品国产化。

考核指标：

（1）开发耐200℃、250℃、300℃高分子聚合物热缩产品。（2）开发耐225℃、250℃、300℃冲击高分子聚合物热缩产品。（3）氟聚合物粘黏技术产品实现粘黏密封应用。（4）知识产权：申请发明专利6项。（5）实现小批量生产，带动企业收入3000万元。

1.33 基于板材体积成形的同步器齿环成形模具研究

研究内容：

面向绿色制造和碳中和发展目标，开展关于汽车功能零部件的经济生产型制造工艺研究。分析工件材料在冲头和模具约束作用下流动规律以及成形件的局部增厚效果，实现零部件的重量-性能同步优化；研究基于金属箔材通电蒸发的冲击表面强化技术。强化工件材料的抗疲劳、耐磨损能力，实现无热影响区、可控性强以及强化效果显著等成效；研究模具用钢基体强韧化、超细化热处理技术，对不同纯净度指标模具钢的强度和疲劳寿命作用效果及影响机理，进而形成完善的高碳高铬模具钢的基体强韧化、超细化热处理技术。

考核指标：

1）模具钢坯截面>=580*280*40mm。（2）热处理尺寸变化率<=0.15%（3）在精密冲压模具实现10套批量应用，其中Retainer Solenoid变速箱电磁护板精密冲压模具使用寿命提高由400万次提高到520万次。（4）知识产权：申请发明专利3项。（5）实现小批量生产，带动企业收入500万元。

1.34 快充锂电池先进技术

研究内容：

面向开发高倍率锂电池关电极正负极材料，开展高比容量、高倍率公斤级正极钴酸锂和磷酸铁锂和高倍率、高比容量、高安全石墨负极的制备技术研究，降低界面阻抗和极化电压，稳定电极表面固态电解质膜,抑制析锂现象的发生。通过优化电解液配方、正负极容量匹配以及电池结构设计创新，开展高倍率高安全长寿命的快充电池核心技术研究。提升我国锂离子电池快充电池整体水平，并推动快充手机电池、无人机供能系统以及新能源汽车的快速发展。

考核指标：

（1）钴酸锂-石墨全电池：实现在5-6 C条件下快速放电，3-4 C充电，全容量达到160 mAh g-1, 循环寿命达到300圈，体积能量密度达到700 Wh L-1；（2）磷酸铁锂-石墨全电池：实现在40 C条件下快速放电, 循环寿命达到10000圈，能量密度达到80 Wh kg-1。（3）知识产权：申请发明专利3项。（4）实现小批量生产，带动企业收入1000万元。

1.35 高模量高耐磨TiB2/Al-Si复合材料刹车盘制备关键技术

研究内容：

针对汽车制动盘对铝合金复合材料高模量高耐摩的综合性能需求，项目以内生大体积分数TiB2/Al晶种材料为核心，开展高模量高耐磨TiB2/Al-Si复合材料刹车盘工程化制备关键技术的研究，突破内生TiB2颗粒体积分数低于10%的瓶颈，解决TiB2颗粒表面洁净度、分散性等影响材料综合性能的关键技术，解决工艺稳定性等产业化关键问题。

考核指标：

（1）高模量高耐磨TiB2/Al-Si复合材料性能：抗拉强度≥380MPa，屈服强度≥300MPa，延伸率≥1.5%，弹性模量≥78GPa，硬度≥110HB(5/250/30)，密度≤2.8g/cm3，耐磨性能：载荷30N,转速96r/min，时间60min：重量损失≤4mg，摩擦系数0.48-0.53。（2）建立陶瓷铝晶种材料关键工序自动化生产线，实现陶瓷铝晶种材料短流程绿色环保工程化制备。（3）建立陶瓷铝复合材料刹车盘小批量制备生产线一条。（4）知识产权：申请发明专利4项（5）实现小批量生产，带动企业收入1000万元。

（二）社农领域

1.生命健康

2.1 药品追溯码在线打印设备及磁性油墨的研发

研究内容：

在线赋码单体机的研发：该设备能够准确对接第三方医药追溯云平台，高速对应每一板药品的泡孔位对位赋码。专用磁性油墨的研发：磁粉含量、油墨细度和干燥速度符合在线赋码单体机打印要求。

考核指标：

（1）开发一种在线赋码单体机，实现铝箔包装防伪码在线打印，打印的药品追溯码清晰并且定制软件可读取，药厂增加该设备易操作且数据可追溯。操作系统具有分级账户管理，且能够与新研发的磁性油墨配套使用；（2）研发一种专用磁性油墨，磁性颜料中磁粉的含量在30%-50%，油墨细度指标≤25μm，喷码后油墨0.5秒内速干；（3）获得授权国家发明专利1-2项；（4）实现小批量生产和本地产业化。

2.2 新型预充式导管冲洗器的研究与产业化

研究内容：

一步配液技术，注射器液体灌装胶塞封口技术，产品达到中华人民共和国医药行业标准要求。

考核指标：

（1）牵头完成多中心临床试验，获得生产许可。（2）获得授权国家发明专利至少2项，实现在连转化至少1项。（3）实现小批量生产和本地产业化。

2.3 内窥镜一次性保护产品

研究内容：

产品的精度：产品的厚度应小于0.1mm。产品的准度：不能影响内窥镜的补光跟图像质量，保证画质清晰，不影响医生的诊断。产品的方便程度：装卸应该很便捷，并且不能对内窥镜造成污染。

考核指标：

（1）开发一种一次性使用内窥镜保护套，要求：透光率90%以上，厚度小于0.1mm。（2）申请两项国家发明专利以及两项实用新型专利。（3）实现小批量生产和本地产业化。

2.4 儿童常见疾病药物研发

研究内容：

筛选药用辅料，建立质量控制体系，完善处方工艺。建立幼龄动物疾病模型，观察药物的安全性及有效性。制定临床研究方案，开展临床研究，招募儿童受试者、开展临床试验、优先审评审批的申请以及注册审评审批等工作。

考核指标：

（1）建立完善的儿童常见病药物处方工艺。（2）通过基础研究筛选安全有效的幼龄动物用药。（3）完成儿童药物临床研究，获得相应的注册批件。（4）获得授权国家发明专利1项以上。（5）实现本地转化应用。

2.5 电子电气产品有毒有害物质检测

研究内容：

建立对不同样品进行均质材料和部件的拆分的标准化方法，得到“均质物质”。整合质谱、色谱、光谱等多种分析检测技术，实现RoHS现有十项强制管制物质的精准检测，包括：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯四项（DBP、DIBP、BBP、DEHP）。

考核指标：

（1）建立标准化、高通量电子电气产品有毒有害物质检测线一条。（2）建立电子电气产品有毒有害物质检测相关标准1-2项。（3）获得授权国家发明专利不少于2项。（4）实现小批量生产和本地转化应用。

2.乡村振兴

2.6 南极磷虾休闲食品加工关键技术的研发与产品创制

研究内容：

以南极磷虾嫩化技术和物理杀菌技术为基础，利用质构重组技术和风味控制技术，研发基于高凝胶弹性和咀嚼性的南极磷虾糜类休闲食品；重点攻克南极磷虾盐溶性蛋白含量低、凝胶性能差、受热加工感官品质劣化、风味控制等关键技术；建立南极磷虾休闲食品HACCP的控制体系和产品质量标准，进行产业化中试和产业化生产。

考核指标：

（1）开发高品质南极磷虾蛋白类休闲食品核心关键加工技术3-4项，使南极磷虾嫩度提高30%以上，保水性提高35%以上，凝胶强度提升50%以上，咀嚼度提高80%以上。（2）建立产业化生产工艺，确定标准化生产工艺参数，建立HACCP全链条控制体系。（3）建成200吨产业化示范生产线1条，南极磷虾蛋白资源价值提升30%以上，技术突破达产后，创收1000万元。（4）形成产品标准规程、技术工艺和装备标准2-3项，申请国家发明专利3件以上，发表高水平论文6-8篇。（5）实现小批量生产和本地产业化。

2.7 甜樱桃苗木高效繁育关键技术与砧穗组合评价

研究内容：

开展甜樱桃乔化砧有性繁殖和矮化砧无性繁殖技术研究；开展砧穗组合评价及嫁接关键技术研究；建立良种良砧繁育示范基地。

考核指标：

（1）建立标准化乔化砧有性繁殖和矮化砧无性繁殖技术体系，其中繁殖成活率达到95%以上。（2）进行砧穗组合评价，明确嫁接技术标准化规程，其中嫁接成活率应达95%以上。（3）建立标准化苗木繁育示范基地50亩，其中苗木一次性出圃率达到95%以上并达到一级苗木标准。（4）年产乔化砧和矮化砧苗木各20万株、标准化嫁接苗10万株。（5）申报国家发明专利2-3项，发表相关学术论文4-5篇。（6）实现小批量生产和本地产业化。

2.8 大连地区特色农产品风味加工技术

研究内容：

山牛蒡多段混合发酵技术体系的优化；重点攻克山牛蒡在加工过程中质构、营养和风味品质保持的关键技术；建立即食山牛蒡生产工艺和质量标准。

考核指标：

（1）建立即食山牛蒡生产工艺标准和产品标准。（2）形成即食山牛蒡加工关键技术1-2项。（3）开发即食山牛蒡产品2-3种。（4）申报国家发明专利3-4项，发表高水平学术论文2-3篇。（5）实现小批量生产和本地产业化。

2.9 大连地区蓝莓优良品种繁育及标准化种植基地建设与示范

研究内容：

采用分子生物学辅助育种技术筛选出适宜大连地区生态环境特点并具有国能市场竞争力的蓝莓优良新品种；提出最优工厂化育苗技术规程；建立露地和设施条件下标准化蓝莓高效栽培技术体系。

考核指标：

（1）培育出具有自主知识产权的蓝莓新品种7-8个。（2）建立标准化蓝莓组培育苗技术体系，其中外植体灭菌率达到100%，增殖系数达到5-6及以上，生根率达到95%以上。（3）建立露地和设施条件下标准化蓝莓高效栽培技术体系，亩产量达到1000kg以上。（4）申报国家发明专利3项及以上，发表相关学术论文4-5篇。（5）实现小批量生产和本地产业化。

2.10 海参精深加工与高效利用关键技术及产品开发

研究内容：

建立海参减损加工关键技术，减少加工过程中的营养损失；研究海参湿法超微破碎技术和定向酶解技术，提高酶解效率和海参低聚肽得率；建立海参肽分子量控制技术；建立海参多糖与多肽同步分离技术，实现海参多糖有效分离；发展海参煮液营养成分高效回收技术，从海参煮液中分离获取海参多糖基料和蛋白粉基料。

考核指标：

（1）研究海参减损加工关键技术，腥味脱出率大于95%，开发出即食海参产品，蛋白质和多糖含量高于当前市场上同类产品15%，损失率降低25%。（2）海参肽酶解得率大于60%，海参肽产品分子量小于 3000Da占比80%，海参肽水分小于5%。（3）海参煮液多糖得率大于2%，蛋白得率大于0.5%，蛋白纯度大于90%，建立海参多糖与多肽同步分离工艺规程1份。（4）建立海参新产品标准2份和产品检测方法2项。（5）年生产海参肽粉6000公斤以上，海参多糖500公斤以上。（6）申请3项以上国家发明专利，发表高水平论文6-8篇。（7）实现小批量生产和本地产业化。

3.绿色技术

2.11 二氧化碳和廉价氢共转化制烯烃等高值化学品关键技术与示范

研究内容：

研选CO2和廉价氢的高效共转化催化剂。研发CO2和廉价氢的高效催化剂放大制备工艺和催化剂评价方法。开发配套反应器并实现工业放大。开展催化剂100吨/年级别的工业中试放大验证实验，编制工艺包，建设工业示范装置。

考核指标：

（1）准确揭示二氧化碳和廉价氢的高效共转化制烯烃等高值化学品的反应机理。（2）形成二氧化碳和廉价氢的高效共转化制烯烃等高值化学品成套工艺包1套。（3）实现吨级催化剂的批量化工业级生产。（4）烯烃在烃产物中的选择性不低于70%。（5）二氧化碳单程转化率不低于30%。（6）形成具有完全自主知识产权的1000吨/年二氧化碳与廉价氢共转化成套生产技术一套。（7）申请国家发明专利3-5项。（8）实现小批量生产和本地产业化。

2.12 太阳能光热光电一体化的热泵技术及产品研究

研究内容：

研发太阳能PVT高效转化关键技术及组件产品。研发PVT组件产品加工技术、产品性能检测测试技术及生产工艺系统。研发太阳能PVT热泵技术，研制多模式PVT热泵机组产品装备。研发多源多沉太阳能PVT热泵跨季储能及综合能源利用技术，建设综合能源示范工程，并编制工程技术标准规程。

考核指标：

（1）研制 2种类型PVT组件、4种型号PVT热泵机组等产品，制订产品生产技术规程标准。（2）形成PVT组件加工工艺技术1套，建立组件产品生产线1条，制订组件产品的生产工艺规程标准。（3）形成PVT组件产品性能测试系统1套，建立检测测试技术规程标准。（4）在项目执行期内，在连建设太阳能PVT热泵单项供能和综合能源示范工程不少于2个，其中太阳能系统全年保证率不低于40%，集热器热性能应符合相关国家标准。（5）申请国家发明专利不少于3项，申请软件著作权不少于3项。（6）在连建成PVT组件加工生产基地，实现小批量生产和本地产业化。

2.13 油雾净化器自清洁集尘材料研发与产业化应用推广

研究内容：

以现有油雾净化为基础，在芯体基材上制备低表面能涂层，实现集尘极板的自清洁功能；自清洁集尘极板的规模制备，包括涂层材料制备和涂覆技术，降低生产成本；自清洁集尘极板和油雾净化器的测试、维护平台、工艺与质量标准。

考核指标：

（1）研发定型新产品，满足国家/行业相关标准中关于导电性、附着力、稳定性等各项技术指标要求。（2）开发改性自清洁集尘极板生产工艺，确定生产工艺规程，建立工艺标准。（3）研制自清洁集尘极板的测试、维护平台，建立测试、使用和维护标准。（4）参与行业标准编制一项，申请国家发明专利3-5项，撰写技术论文2篇。（5）实现小批量生产和本地产业化。

2.14 橡胶密炼机用低速大转矩永磁驱动系统研发

研究内容：

研发电机和与密炼机转子直联关键技术，实现电机对旋双轴输出；设计轻量化低速大转矩永磁驱动系统，显著减少密炼机的整体设备质量；开发低速大转矩永磁驱动系统高质高效制造工艺；以有效降低运行养护工作难度为目标，升级改造外置润滑油循环冷却系统。

考核指标：

（1）通过电机与速比齿轮箱一体化设计，缩短传动链提高系统的总效率10%。（2）简化密炼机外置润滑油循环冷却系统设计，减少现场维修维护的工作量20%以上。（3）实现密炼机综合节能率不低于15%。（4）配合“碳达峰、碳中和”与大型橡胶厂达成战略合作，逐步替换传统电机，实现绿色发展。（5）申请国家发明专利不少于5项。（6）实现小批量生产和本地产业化。

2.15 集中供热直埋高温水管网泄漏监测系统

研究内容：

保温补口、管端密封、发泡空密封等管道工程技术；管网分布和节能性能优化设计；数据实时采集、监控、数据交换等管道监测技术，实现迅速、及时发现/定位泄漏点；

考核指标：

（1）开发新型管道/管件结构、保温补口、发泡空/管端密封工艺等；建立直埋保温管道制造及安装工艺规程；保温性能和密封性能符合相关国家/行业标准。（2）提出新型管网数据监测方案，建立符合行业标准要求的独立组网管道泄漏监测系统。（3）制定直埋保温管道材料及成品质量检测方法、监测系统传感线现场连接及测试方法，制定配置管道泄漏监测系统的直埋保温管道工程质量控制标准。（4）完成主城区（面积不低于2*10公里）汽改水项目约直埋供热管道升级建设。监测数据管理上位机系统一套和管道泄漏监测终端数据采集设备不低于20台/套。（5）申请国家发明专利不少于3项，实现本地转化应用。

2.16 半导体行业的节能控制泵技术及集成系统研发

研究内容：

开发具有动态、自动监测功能的Scrubber & Pump节能控制系统。研发具有可视化、智能诊断、自动报警功能的Scrubber & Pump节能控制泵。研选与优化废气的水洗加焚烧处理技术。

考核指标：

（1）所研发的节能控制泵及集成系统可高效处理半导体生产过程中产生的废气，排气达到相关国家标准。（2）所研发节能控制系统，设备待机节能率达到95%以上。（3）研发节能控制泵每年每台设备节约电能30000KWH，冷却水3000m³。（4）研发节能控制泵每年每台设备节约氮气5000m³，压缩空气15000m³。（5）申请专利3项，实现小批量生产和本地产业化。

2.17 空气源热泵机组用大马力涡旋压缩机研发

研究内容：

设计高精度电机保护装置和高效油气分离系统。攻克商用重点攻克商用压缩机运行过程中振动及噪声严重的问题，提升使用环境的舒适度。研发径向密封关键技术，解决高压缩比工况下冷媒循环量降低和排气温度过高的问题。研发空气源热泵机组用大马力涡旋压缩机，并建立压缩机智能生产线。

考核指标：

（1）压缩机符合GB/T 18429-2018《全封闭涡旋式制冷压缩机》国家标准、GB 19577-2016《中央空调冷水机组能效》标准。（2）建立大马力涡旋压缩机的智能生产线1条。（3）制定大马力涡旋压缩机产品的检测方法和质量标准。（4）完成大马力涡旋压缩机的样机制造，并达到如下性能指标，冷量：74000W、能效：3.3、振动：水平/垂直 ：50/60μｍ、噪声：77以dB(A)下。（5）申请国家发明专利不少于3项。（6）实现小批量生产和本地产业化。

（三）区域合作专项

3.1 微小型光电角度传感器工程化开发及应用技术研究

研究内容：

微小型光电角度传感器产品的工程化开发及其应用

技术研究，聚焦产品的小型化、高刷新频率、高可靠性等关键问题，攻克分时复用的电信号处理技术、精密装配调试工艺以及整机质量控制方法等光电检测相关的关键共性问题，同时开展产品的应用示范及验证，搭建产品生产所需的专用检测系统，储备多批次、小批量的生产能力，为装备及智能制造领域提供产品支撑。

考核指标：

（1）双码道刻线数互质的绝对式光栅设计小型化，通过开发新的编码和细分方案，仅用两条码道实现光栅的高精度编码，产品尺寸≤φ17mm×10mm，重量≤0.01kg，精度≤0.1°，环境适应性指标满足GJB 150和GJB 151的要求；（2）基于FPGA并行计算的高速信号处理技术，将数据的顺序执行处理转换为并行处理，使产品解算时间由100μs以上降低到5μs以下；（3）基于虚拟环境的光栅光电特性一体化检测技术，采用光电信息转换与在线采集的方式可在装调过程实时检测和监测光栅精度；（4）

建成年产500只产品的生产能力，带动企业实现年销售收入400万元以上；（5）知识产权：申请相关自主知识产权5项，软件著作权2项。

3.2共达数据中台

研究内容：

针对数据中台行业的数据共享、开发速度、响应力等问题，统一数据的定义，解决面向各业务线的“烟囱式”数据开发的弊端。根据各种数据模型，提取出有价值的可以复用的数据，打通数据链路。

考核指标：

（1）数据智能：将数据开放式应用至各业务场景中，完成自动纠错、自动修复、自动同步的功能；（2）数据萃取：通过Python开发出算法模型，深度挖掘数据价值；（3）链路实现：通过SQL语言动态拼接数据接口，实现数据链路相通；（4）数据采集：深度定制开源的海豚调度系统（Dolphin Scheduler），通过SHELL，SUB_PROCESS，PROCEDURE，SPARK，DATAX，SQOOP等工具采集数据到指定的数据仓（例如：HIVE）等；（5）推出数据底座1.0版本、BI1.0版本，在工业应用场景中，智能化水平提高20%；（6）知识产权：申请知识产权2-4项；（7）培养技术人员50名，带动企业实现产品销售收入600万元。

3.3 苏连区域独角兽牧场

研究内容：整合苏连两地生物医药产业及创新资源，共同建立生物医药产业一体化科技服务平台，协助大连相关政府部门深挖产业上下游，打造产业生态链，在一线区域以低成本的方式链接创新资源平台，有效整合、对接两地产创资源，提升产业竞争力，构建产业集群，实现跨区域资源互补，提升大连生物医药企业创新能力、推动产业转型升级。

考核指标：

（1）精准招商：聚焦生物医药领域，基于地区产业导航及分析，勾勒创新主体关系图谱，分析产业链现状和链条缺口，实现精准招商、全链条合规赋能；（2）产业顶层思维及资源导入：基于文献及专利数据，建立生物医药领域产业专家库。以课题、项目、培训、学术交流会、产业对接会为纽带，吸引各级政府、基金会、民间资本，有力有序有效打造“智库+产业”模式；（3）企业全生命周期多维度合规咨询解决方案，基于区域科技咨询机构评价构建联合解决方案；（4）企业高成长分析、分级分类评价科学体系及系统平台。平台构建高成长企业智能识别模型，提高高成长企业（瞪羚，独角兽）预测准确度。（5）知识产权：申请国家发明专利1项，软件著作权5项；（6）带动企业实现经济效益2000万元。

（四）国际科技合作专项

4.1海洋生物活性多糖的功能研究与产业化集成

研究内容：

优化海洋生物活性多糖的提取分离工艺；优化海洋生物活性多糖中重金属和盐分的脱出技术；建立高纯度、优质海洋生物活性多糖的制备工艺；从细胞实验、动物实验水平对海洋生物多糖的活性进行验证，确定其量效关系；以海洋活性多糖申报国家新食品原料。

考核指标：

（1）开发重金属含量低、纯度高的海洋活性多糖，多糖中的重金属总砷小于 1mg/kg，总汞小于 0.3mg/kg，铅小于 1mg/kg，铬小于 2mg/kg，镉小于 0.1mg/kg，多糖含量大于 30g/100g；产品生物效价同分析纯对比达到60%以上；

（2）实现海洋生物活性多糖产业化，量产每批次不小于20kg，原料利用率不低于20%；（3）完成海洋活性多糖的抗凝血、神经退行性、抗癌细胞生长的活性研究。开发海洋多糖新产品3种；（4） 申报发明专利 2项以上，制定海洋生物活性多糖产品生产质量标准，申报新食品原料1项，实现在连转化；（5）实现小批量生产，带动企业增收。

4.2轨道交通环影综合检测系统

研究内容：

针对当前轨道交通运维总里程日益增加与传统车体检测方式相对落后之间存在的问题，以大幅提升轨道交通车体故障检测的精度与效率，有效保障车辆行驶安全为目标，研发涵盖车顶、车侧、车下走行部、受电弓状态及轴温5 大功能的轨道交通环影综合检测系统，实现轨道交通列车周身缺陷及故障实时检测、远程监控与维修指挥功能，解决隧道有限空间内图像有效采集、多景深图像拍摄与多曲面叠加补光、缺陷图像处理及分析、高速图像数据压缩存储等关键技术问题。

考核指标：

（1）研制涵盖车顶、车侧、车下走行部、受电弓状态及轴温5 大功能的轨道交通环影综合检测系统，并至少在一条轨道交通线路上开展应用示范；（2）实现对车顶受电弓、瓷瓶、断路器、导流线、变压器、空调等部件的缺失、损伤、变形及异物进行智能检测与识别分析，分辨率±3mm,缺陷识别率达 95%以上；（3）对车辆车体、车门、车窗损伤情况的检测识别率达 95%以上；对车侧轴箱螺栓缺失及松动情况可以检测出 M10 及以上螺栓缺失，M10 及以上螺栓旋转角度≥5°等异常情况；（4）对车下牵引装置、齿轮箱、轴箱、电机、制动夹钳、牵引杆、构架、空气弹簧等部件的缺失、松脱及损伤识别率达 95%以上；（5）对碳滑板厚度与磨耗检测精度 ≤±0.5mm，对碳滑板间距测量精度≤2mm、偏转角度≤1°、偏转量≤1mm，碳滑板夹角误差≤1°，识别受电弓异物＞100*5mm；（6）形成知识产权3件以上；（7）实现小批量生产，带动企业增收。

4.3 新能源汽车多合一电驱高效智能装配技术研发及产业化

研究内容：

在双碳需求及能源日趋紧张的压力下，新能源汽车成为发展首选。驱动电机（简称电驱）作为新能源汽车的关键功能部件对于技术先进性日益提升，以提高装配过程精度和效率为目标，开展复杂装配空间下人机协作装配技术、多品种产品柔性混线装配技术、高效工艺需求下实时动态数据管理技术，开发智能化人机协作吊具系统、形成有限空间内高兼容性、高人机要求装配解决方案，解决多工位需求的高集成柔性传动轴支架技术、高柔性托盘技术、RFID（电子标签）自动识别与授权技术等难题。

考核指标：

（1）研制符合上述技术的产能 300000 台/年的新能源汽车多合一电驱高效智能装配线；（2）满足单台设备节拍不超过 54s；（3）伺服平台重复精度≤±0.02mm；（4）生产过程能力指数 Cgk≥1.33；（5）加注油系统最终余油量精度达到≤±21g；（6）形成自主知识产权6项以上，其中发明专利1项以上；（7）实现小批量生产，带动企业增收。

4.4基于大数据模型的寿险智能定价与预估软件研发及产业化

研究内容：

针对寿险产品精算工具适用性不高和模块化作业性较低的问题，与国际寿险企业开展合作，汲取国外先进技术及先进的寿险产品理念，结合互联网技术，在寿险产品精算领域、智能收支分析方面进行深入研究，以实现寿险产品大规模复杂数据的可视化分析和智能化管理/预估为目标，利用数学建模平台及编程工具，研发面向寿险精算的大数据分析与决策支持系统，建立准确的寿险定价和计算模型并开发寿险预测算法库。

考核指标：

（1）研制包含模块化精算作业支持系统，EV估计等数据存储管理数据库，估值数据分析模块的寿险精算决策支持系统；（2）建立寿险大数据分析模型和寿险预测算法库，对寿险精算中的输入输出实现标准化设计，实现寿险产品大规模复杂数据的可视化分析；（3）形成知识产权6件以上，建立商业化推广创新模式；（4）实现模块化设计，带动企业增收。

4.5可大幅提高光伏电站发电量的智能光伏跟踪器

研究内容：

针对太阳能发电站光伏组件跟踪日光的需求，研制全地形光伏单轴跟踪装置、双轴跟踪支架、双轴光伏智能跟踪控制算法、双轴光伏跟踪控制系统、双轴光伏跟踪器上位机控制软件、斜单轴光伏跟踪器控制系统、光伏跟踪器无线通讯系统、光伏跟踪器集群控制平台、双机热备份系统。

考核指标：

- 完成12MW海外太阳能电站跟踪器定制开发；（2）年销售额大于1000万元人民币，年创造税收100百万元；（3）年新创造就业岗位10 人；(4)知识产权：申请国家实用新型专利1项；（5）实现小批量生产，带动企业增收。

4.6 大连与日本神户合作方向

支持大连与日本神户在医疗医药、中医药领域合作、重

点围绕生命健康产品研发、临床试验、生产制造到临床应用的全流程产业发展，开展相关研究。

二、补助方式及支持额度

重点研发计划项目采取事后补助支持方式，按照项目研发经费投入额给予最高30%补助,补助总额不超过200万元。

三、申报要求

1.项目牵头承担单位应为在大连市注册、具有法人资格的企业，具备完成项目所需的人才条件和技术装备，研发管理体系、财务管理制度和知识产权管理制度健全规范，近三年无不良信用记录或重大违法违规行为。

2.项目具备前期研究基础和实施条件，有配套资金保障。项目符合我市科技与产业发展政策，鼓励项目牵头单位与高校、科研院所产学研合作组织实施。

3.申报项目执行期一般不超过3年，生物医药、集成电路、现代农业等产业领域项目可适当延长，一般不超过5年。

4.对承担揭榜挂帅技术攻关、重点科技研发计划项目、重大科技成果转化等有在研项目的科技企业原则上不予支持；独角兽企业（含潜在独角兽、种子独角兽）及研发费用在1亿元以上的科技企业可有1项在研项目。

5.每个企业每个类别项目限报1个项目，揭榜挂帅技术攻关需求提出企业、重点研发计划、重大科技成果转化项目不得兼报。

6.项目申报单位财务管理体系健全，所申报项目应研发经费进行单独分账核算，确保专款专用。

7.企业上年度R&D投入为零或规模以上企业未按规定在统计联网直报平台填报《企业研发项目情况表》和《企业研发活动及相关情况表》的、申报项目上一年度未进行研发经费投入的不得申报。

8.申报项目知识产权不清或存在知识产权纠纷不得申报。

9.内容相同或相近的项目重复申报或多头申报不得申报。

10.申报单位须对申请人的申请资格及其申报材料的真实性、合法性、有效性负责，并对申请材料的真实性和完整性进行审核。项目负责人应承诺所提交材料真实性。项目申报单位和项目负责人须签署诚信承诺书，纳入科研诚信管理。

11.不得在线提交有涉密内容的项目申请。

12.如果项目申请涉及科研伦理与科技安全（如生物安全、信息安全等）的相关问题，申请单位应当严格执行国家有关法律法规和伦理准则。

13.申报单位、合作单位和项目组成员无不良社会信用和科研失信记录。各归口管理部门需通过“信用大连”官网对申报主体信用信息进行核查。

14. 项目经费预算编制应当真实、合理，符合市科技局有关科技计划项目经费管理的有关要求,按照《大连市科技计划项目预算编制说明》进行编制，并填写预算说明书。

四、项目考核要求

项目申报材料要对照指南要求，有明确的技术指标、经济指标、科技创新指标的预期、成果转化指标，有产业化规模、行业资质认可、新产品证书、新技术认定等可考量约定，减少模糊性约束条件，便于专家评审考核。原则上考核指标不得低于指南要求指标。成果转化指标作为确定项目能否立项的重要依据。

五、申报方式

（一）申报程序

1.申报单位按照通知要求准备申报材料，通过大连市科技项目管理信息平台网上申报。（申报平台操作指南附后）

2.项目按照申报单位属地或行政隶属关系，由归口管理部门进行初审，以正式文件形式出具推荐意见，并对所推荐项目的真实性等负责。

3.涉及国家安全、国防机密的项目，申报单位须妥善做好保密技术处理，需直接向市科技局报送纸质申报材料。

（二）申报材料

项目申请应当提交以下材料：

1.项目申报书（必要材料）；

2.前期研究成果、知识产权材料、合作协议、技术合同、可行性研究报告等（非必要材料）；

申报材料下载打印后，加盖单位公章，扫描上传系统，无需送交纸质材料，市科技局不接受申报主体单位直接报送材料。

六、申报时间

项目申报时间自2022年4月1日至5月4日。归口管理部门推荐及市科技局受理截止时间为2022年5月8日，逾期不予受理。

七、咨询方式

业务咨询：

高新技术发展与产业化处：39989885，负责新一代信息技术、洁净能源、智能制造、海洋装备、精细化工和新材料等。

社会发展与农村科技处：39989856，负责生命健康、乡村振兴、绿色技术等。

外国专家与国际合作处：39989823，负责国际科技合作专项。

区域科技创新与科技人才处：39989867，负责区域合作专项等。

受理咨询：

行政审批办公室： 65851150

附件：1.大连市重点科技研发计划项目申报书通用模板

2.可行性研究报告提纲

3.推荐函

4.大连市科技计划项目预算编制说明